江西省德昌鞋业有限责任公司年产1000万双鞋大底建设项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：江西省德昌鞋业有限责任公司

编制单位：江西赣兴节能环保有限公司

二〇二三年十二月

建设单位法人代表： （签字）

编制单位法人代表： （签字）

项 目 负 责 人：

填 表 人：

| 建设单位： | 江西省德昌鞋业有限责任公司 | 编制单位： | 江西赣兴节能环保有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 话: | 15770538825 | 电 话: | 0791-85588556 |
| 传 真: | / | 传 真: | / |
| 地 址: | 江西上高高新技术产业园区五里岭工业园伟业路5号 | 地 址: | 南昌县汇仁大道金沙三路泰豪VR众创空间 |

目  录

表一  项目基本情况	1

表二  项目概况	3

表三  主要污染源、污染物处理及其排放情况	14

表四  环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	17

表五  验收监测质量保证及质量控制	20

表六  验收监测内容	22

表七  验收监测结果及分析	23

表八  环评及批复落实情况	27

表九  验收监测结论及建议	29

附表  建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

表一  项目基本情况

建设项目名称; 江西省德昌鞋业有限责任公司年产1000万双鞋大底建设项目（一期）. 建设单位名称; 江西省德昌鞋业有限责任公司. 建设项目性质; ☑新建 □改扩建 □技改 □迁建. 建设地点; 江西上高高新技术产业园区五里岭工业园伟业路5号 （E114°50′11.442″，N28°14′29.234″）. 主要产品名称; 鞋大底. 设计生产能力; 年产1000万双鞋大底（EVA鞋大底500万双/年、橡胶鞋大底500万双/年）. 实际生产能力; 一期实际生产能力：年产500万双鞋大底（EVA鞋大底500万双/年）. 环评时间; 2022年8月; 开工日期; 2022年10月. 投入试生产时间; 2022年10月; 现场监测时间; 2023年11月18日~2023年11月19日. 环评报告表审批部门; 宜春市上高生态环境局; 环评报告表 编制单位; 南昌赣华环保技术有限公司. 环保设施 设计单位; /; 环保设施 施工单位; /. 投资总概算; 5000万元; 环保投资总概算; 22.5万元; 比例; 0.45%. 实际总投资; 2000万元; 实际环保投资; 13万元; 比例; 0.65%. 验收监测依据; （1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号)； （3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （4）《江西省建设项目环境保护管理条例》； （5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号）； （6）宜春市上高生态环境局，关于《江西省德昌鞋业有限责任公司年产1000万双鞋大底建设项目环境影响报告表》的批复（上环评字[2022]30号）； （7）南昌赣华环保技术有限公司《江西省德昌鞋业有限责任公司年产1000万双鞋大底建设项目环境影响报告表》。 （8）2022年08月19日获得江西省德昌鞋业有限责任公司固定污染源排污登记回执（登记编号：91360923MA7GY58H3M001W）。. 验收监测评价标准、标号、级别、限值; 1、环境质量标准： - 表1-1 环境质量标准 分类; 标准名称; 类别. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; Ⅲ类. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类. 2、污染物排放标准： （1）废气： 项目橡胶鞋大底的密炼、开炼、油压工序产生的非甲烷总烃、粉尘，投料工序产生的粉尘排放浓度执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6中相关标准要求，无组织厂区非甲烷总烃《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1排放限值要求；二硫化碳、恶臭浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2相关标准限制。 项目EVA鞋大底的发泡、油压工序产生的TVOC排放浓度执行《挥发性有机物排放标准，第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）表1、2中相关标准要求；打粗工序产生的粉尘排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准要求。 EVA鞋大底、橡胶鞋大底产污工序污染物经处理后，共经一根排气筒排放，需从严执行，故非甲烷总烃、粉尘执行排放浓度执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6中相关标准要求；TVOC排放浓度执行《挥发性有机物排放标准，第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）表1、2中相关标准要求；二硫化碳、恶臭浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2相关标准限制。 天然气产生的氮氧化物、二氧化硫、烟尘排放浓度执行《锅炉大气污染物排放》（GB13271-2014）表2中相关标准要求。 食堂油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）小型标准要求。 - 表1-2 废气排放标准限值 污染物; 排放浓度; 排放速率; 周界外最高点浓度; 标准名称. 颗粒物; 20mg/m3; /; /; 《锅炉大气污染物排放》（GB13271-2014）. NOX; 200mg/m3; /; /. SO2; 50mg/m3; /; /. TVOC; 40mg/m3; /; 2.0mg/m3; 《挥发性有机物排放标准，第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）. 非甲烷总烃; 10mg/m3; /; 4.0mg/m3; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. 颗粒物; 12mg/m3; /; 1.0mg/m3. 二硫化碳; /; 1.5kg/h; 3.0mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 恶臭浓度; 2000（无量纲）; /; 20（无量纲）. 食堂油烟; 浓度; 去除率; 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）. ≤2.0mg/m3; ≥60%. NMHC; 监控点处1h平均浓度值; 10; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822—2019）. 监控点处任意一次浓度值; 30. （2）废水：本项目无生产废水产生；生活污水经隔油池+化粪池（依托）处理达到五里岭工业园区污水处理厂纳管标准后，排入园区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准尾水排入锦江。 表1-3 废水污染物排放标准摘录，单位：mg/L 排放限值; pH; SS; COD; BOD5; 动植物油; NH3-N; TP; TN. 五里岭工业园区污水处理厂纳管标准; 6~9无量纲; 300; 500; 300; 1; 50; 5; 70. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准; 6~9无量纲; 10; 50; 10; 1; 5; 0.5; 15. （3）厂界噪声：营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区噪声排放标准。具体标准值见下表。 - 表1-4 工业企业厂界环境噪声排放标准表，单位dB(A) 项目; 类别; 昼间; 夜间. 营运期; 3类; 65; 55. （4）固体废物：本项目一般固体废物贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求，做到防渗漏、防雨淋、防扬尘；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。 （5）总量控制指标 本项目主要污染物排放总量满足以下要求：指标CODCr≤0.54t/a；NH3-N≤0.054t/a；VOCS≤0.102t/a；NOX≤0.057t/a。.

表二项目概况

2.1建设项目基本情况 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）及《建设项目环境影响分类管理名录》（2021版）等有关法律、法规规定，本项目属于名录中十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19中32制鞋业195—有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的，应编制环境影响报告表。江西省德昌鞋业有限责任公司委托南昌赣华环保技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作，2022年8月，江西省德昌鞋业有限责任公司年产1000万双鞋大底建设项目获取宜春市上高生态环境局批复关于《江西省德昌鞋业有限责任公司年产1000万双鞋大底建设项目环境影响报告表》的批复（上环评字[2022]30号）；江西省德昌鞋业有限责任公司年产1000万双鞋大底建设项目分为两期建设，一期为500万双EVA鞋大底的生产及其配套设施建设，二期为500万双橡胶鞋大底的生产及其配套设施建设，项目一期目前已初步具备竣工环保验收监测条件。 2.2地理位置及平面布置 （1）地理位置 项目位于江西上高高新技术产业园区五里岭工业园伟业路5号，用地中心坐标为E114°50′11.442″，N28°14′29.234″。 （2）厂区平面布置 项目占地面积为1860m2，总建筑面积为1890m2。 （3）环境保护目标 该项目环境保护目标如下表所示。 表2-1项目环境保护目标距离分布一览表 环境要素; 序号; 名称; 坐标①/m; 保护内容; 方位; 环境功能区; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 1; 惠泽花苑小区一期; -695; -100; 约300人; W; GB3095－2012中二类区; 205.45. 2; 余家; -982; -76; 约280人; W; 270. 3; 园区移民新村; -665; -408; 约165人; SW; 119.49. 环境风险; 1; 本项目为简单分析，无环境风险范围. 声环境; 2; 厂界四周; 厂界噪声; GB12348-2008中3类区. 注：①本次评价以项目中心N28°14′29.234″，E114°50′11.442″，为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系给出大气环境、声环境保护目标对应坐标。 2.3建设内容 （1）产品方案 本项目主要产品方案详见下表。 表2-2 项目一期产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评设计产品产量; 项目一期产品产量; 备注. 1; EVA鞋大底; 500（约750t）万双/年; 500（约750t）万双/年; /. 表2-3 项目二期产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评设计产品产量; 项目一期产品产量; 备注. 1; 橡胶鞋大底; 500（约1750t）万双/年; 0; /. （2）项目主要工程内容 项目主要工程内容组成见表2-4。 表2-4建设项目主要工程内容组成一览表 名称; 主要构筑物; 环评及批复建设内容及规模; 一期实际建设内容及规模; 二期验收范围; 变化情况. 主体 工程; 生产车间; 位于2楼，建筑面积约1860m2，用于生产EVA鞋大底、橡胶鞋大底和员工行政办公，车间内布设EVA鞋大底和橡胶鞋大底生产线，及办公区; 位于2楼和1楼，2楼建筑面积约1860m2。1楼建筑面积约30m2，用于打粗工序的作业；2楼用于生产EVA鞋大底和员工行政办公，车间内布设EVA鞋大底生产线，及办公区; 2楼，生产橡胶鞋大底，布设橡胶鞋大底生产线; 面积增加30m2，其余部分无变化. 辅助工程; 办公区; 位于2楼，建筑面积约186m2，位于生产车间内，用于行政办公; 位于2楼，建筑面积约186m2，位于生产车间内，用于行政办公; /; 无. 循环水池1; 位于2楼，建筑面积约3.2m2，容积为2.56m3，有效容积为2.048m3，位于生产车间内，用于橡胶鞋大底生产线的开炼工序; /; 位于2楼，建筑面积约3.2m2，容积为2.56m3，有效容积为2.048m3，位于生产车间内，用于橡胶鞋大底生产线的开炼工序; /. 循环水池2; 位于2楼，建筑面积约3.2m2，容积为2.56m3，有效容积为2.048m3，位于生产车间内，用于橡胶鞋大底生产线的开炼工序; /; 位于2楼，建筑面积约3.2m2，容积为2.56m3，有效容积为2.048m3，位于生产车间内，用于橡胶鞋大底生产线的开炼工序; /. 冷却水槽1; 位于2楼，建筑面积约4m2，容积为3.2m3，有效容积为2.56m3，位于生产车间内，用于橡胶鞋大底生产线的冷却工序; /; 位于2楼，建筑面积约4m2，容积为3.2m3，有效容积为2.56m3，位于生产车间内，用于橡胶鞋大底生产线的冷却工序; /. 冷却水槽2; 位于2楼，建筑面积约4m2，容积为3.2m3，有效容积为2.56m3，位于生产车间内，用于橡胶鞋大底生产线的冷却工序; /; 位于2楼，建筑面积约4m2，容积为3.2m3，有效容积为2.56m3，位于生产车间内，用于橡胶鞋大底生产线的冷却工序; /. 空压机房; 位于2楼，建筑面积约20m2，位于生产车间内; 位于2楼，建筑面积约20m2，位于生产车间内; /; 无. 卫生间; 位于2楼，建筑面积约20m2，位于生产车间内; 位于2楼，建筑面积约20m2，位于生产车间内; /; 无. 仓储 工程; 半成品仓; 位于2楼，建筑面积约100m2，位于生产车间内，用于半成品的存放; 位于2楼，建筑面积约100m2，位于生产车间内，用于半成品的存放; /; 无. 料来仓; 位于2楼，建筑面积约80m2，位于生产车间内，用于原材料的堆放; 位于2楼，建筑面积约80m2，位于生产车间内，用于原材料的堆放; /; 无. 成品存储仓; 位于2楼，建筑面积约150m2，位于生产车间内，用于成品的存放; 位于2楼，建筑面积约150m2，位于生产车间内，用于成品的存放; /; 无. 公用 工程; 给水系统; 市政给水; 市政给水; /; 无. 排水系统; 雨污分流制; 雨污分流制; /; 无. 供电系统; 市政供电; 市政供电; /; 无. 环保 工程; 废气防治措施; 布袋除尘器+低温等离子+活性炭过滤净化装置+15m高排气筒DA001；天然气废气经管道+8m排气筒DA002排放; 活性炭过滤净化装置+15m高排气筒DA001；天然气废气经管道+15m排气筒DA002排放；旋风除尘器+15m高排气筒DA003; 低温等离子; 增加一般排放口，针对橡胶生产产生废气的处理措施低温等离子未建设，布袋除尘器改为旋风除尘器，且废气分别通过15m高排气筒排放. 废水防治措施; 生活污水依托上高县宇威实业有限公司隔油池+化粪池; 生活污水依托上高县宇威实业有限公司隔油池+化粪池; /; 无. 噪声防治措施; 隔声减震; 隔声减震; /; 无. 固体 废物防治措施; 危废间; 位于2楼，建筑面积约10m2，存放危险废物; 位于2楼，建筑面积约10m2，存放危险废物; /; 无. 固废间; 位于2楼，建筑面积约10m2，存放一般固体废物; 位于2楼，建筑面积约10m2，存放一般固体废物; /; 无. （3）劳动定员及工作制度 本项目一期职工人数为50人，年生产300天，每天10小时。 （4）项目主要工艺设备明细表 项目一期生产设备情况见下表。 表2-5 项目EVA鞋大底（一期）生产设备一览表 序号; 生产设施; 环评及批复型号; 环评及批复数量; 一期实际型号; 一期实际数量; 变化情况（台/套）; 备注. 发泡油压机; 120Kw; 4台; /; 2组（16站）; +12; 没有使用大型发泡油压机，改为小油压机按组购入，共16站，两组一用一备. 打粗机; 9Kw; 6台; 9Kw; 4台; -2; /. 成型油压机; 150Kw; 10台; /; 2组（20站）; +10; 没有使用大型成型油压机，改为小成型油压机按组购入，共20站，两组一用一备. 修边机; 16Kw; 8台; 16Kw; 2台; -6; 此设备与橡胶鞋大底生产线共用，减少的设备为二期建设内容. 人工; /; /; /; /; /; /. 风机; 26000m3/h; 1台; 26000m3/h; 3台; +2; /. 布袋除尘器; /; 1台; /; 0; -1; /. 低温等离子; /; 1台; /; 0; -1; 为橡胶生产工艺废气处理措施. 活性炭过滤净化装置; /; 1台; /; 1台; 0; /. 旋风除尘器; /; 0; /; 1台; +1; 布袋除尘器改为旋风除尘器. 表2-6 项目橡胶鞋大底（二期）生产设备一览表 序号; 生产设施; 环评及批复型号; 环评及批复数量; 备注. 人工; /; /; /. 75L密炼机; 150Kw; 2台; /. 18寸开炼机; 60Kw; 4台; /. 循环水池1; 2.048m3; 1座; /. 循环水池2; 2.048m3; 1座; /. 过水机; 30Kw; 2台; /. 出片机; 30Kw; 2台; /. 橡胶油压机; 150Kw; 10台; /. 加热恒温器; /; 2台; /. 修边机; 16Kw; 6台; /. 风机; 26000m3/h; 1台; 与EVA鞋大底生产线共用. 布袋除尘器; /; 1台. 低温等离子; /; 1台. 活性炭过滤净化装置; /; 1台. 2.4 主要原辅材料及燃料 建设项目一期主要原辅材料和能源消耗情况见下表。 表2-5 项目一期原辅材料消耗一览表 序号; 主要原料名称; 环评及批复年耗量t/a; 一期实际年耗量t/a; 变化量t/a; 备注. EVA粒子; 1000; 1000; 0; /. 润滑油; 6; 3; -3; 减少量为二期原辅材料. 天然气（万m3/a）; 3.6; 1.5; -2.1. 电（万度/a）; 362; 200; -162. 水（m3/a）; 13776.6; 2976.6; -10800. 表2-5 项目二期原辅材料消耗一览表 序号; 主要原料名称; 环评及批复年耗量t/a; 备注. 丁苯橡胶; 1000; /. 白油; 50; /. 色母粒; 20; /. 钙粉; 107; /. 添加剂; 250; /. 硬脂酸锌; 400; /. 润滑油; 3; /. 天然气（万m3/a）; 2.1; /. 电（万度/a）; 162; /. 水（m3/a）; 10800; /. 主要原辅材料理化性质如下： EVA粒子：EVA为乙烯-醋酸共聚物，分子式：(C2H4)x(C4H6O2)y，分子量：2000（平均），相对密度0.92~0.98，热分解温度230~250℃，具有良好的化学稳定性、耐老化、耐臭氧性。是由乙烯（E）和乙酸乙烯（VA）共聚制得，项目醋酸乙烯含量一般为15~22%，与聚乙烯相比，EVA由于在分子链中引入了乙酸乙烯单体，从而降低了结晶度，提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能。一般来说，EVA树脂的性能主要取决于分子链上乙酸乙烯的含量。 丁苯橡胶：简称SBR，是Polymerized Styrene Butadiene Rubber的缩写。丁苯橡胶是橡胶工业的骨干产品，是最大的通用合成橡胶品种，也是最早实现工业化生产的合成橡胶品种之一。按聚合工艺，丁苯橡胶分为乳聚丁苯橡胶（ESBR）和溶聚丁苯橡胶（SSBR）。与溶聚丁苯橡胶工艺相比，乳聚丁苯橡胶工艺在节约成本方面更占优势，全球丁苯橡胶装置约有75%的产能是以乳聚丁苯橡胶工艺为基础的。乳聚丁苯橡胶具有良好的综合性能，工艺成熟，应用广泛，产能、产量和消费量在丁苯橡胶中均占首位。充油丁苯橡胶具有加工性能好、生热低、低温屈挠性好等优点，用于胎面橡胶时具有优异的牵引性能和耐磨性，充油后橡胶可塑性增强，易于混炼，同时可降低成本，提高产量。目前，世界上充油丁苯橡胶约占丁苯橡胶总产量的50-60%。 白油：又指矿物油，指的是由石油所得精炼液态烃的混合物，原油经常压和减压分馏、溶剂抽提和脱蜡，加氢精制而得。用于制造洗衣粉、合成洗涤剂、合成石油蛋白、农药乳化剂等。在食品工业可用作被膜剂，我国《食品添加剂使用卫生标准》（GB2760-2014）中规定：可用于除胶基糖果以外的其他糖果、鲜蛋，最大使用量为5.0g/kg；其他使用参考：作为面包脱模剂，对烤盘腐蚀性小，不产生不愉快的气味；作为食品机械润滑剂，不腐蚀机械；此外也可用以延长水果、蔬菜、罐头的储存期。 矿物油包括轻质、重质燃料油，润滑油，冷却油等矿物性碳氢化合物。矿物油可漂浮于水体表面，影响空气与水体界面氧的交换；也可分散在水中、吸附于悬浮颗粒或以乳化状态存在于水中的油被水中的微生物氧化分解，消耗水中的溶解氧，使水质恶化。 矿物油为无色半透明油状液体，无或几乎无荧光，冷时无臭、无味，加热时略有石油气味，不溶于水、乙醇，溶于挥发油，混溶于多数非挥发性油，对光、热、酸等稳定，但长时间接触光和热会慢慢氧化。 色母粒：也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration），所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 钙粉：俗称石灰石、石粉，是一种化合物，主要成分是是CaCO3，呈弱碱性，溶于水，溶于酸。 硬脂酸锌：外观为细白色粉末，手感滑腻，无沙感，有脂肪气味，易吸湿，无毒，有滑腻感，可燃，不溶于水，溶于热乙醇、松节油、苯等其他有机溶剂。遇强酸分解为硬脂酸和相应的锌盐。熔点为118~128℃，沸点为359.4℃，闪点位162.4℃。 润滑油：淡黄色粘稠液体，闪点为120~340℃，自燃点为300~350℃，相对密度（水=1）934.8，相对密度（空气=1）0.85，沸点-252.8℃；饱和蒸气压0.13/145.8℃，溶解性：溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂，危险特性可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃；燃烧分解产污CO、CO2等有毒有害气体；稳定，禁忌物为硝酸等强氧化剂。 添加剂：化学名称 2、2'-二硫代二苯并噻唑，相对密度1.50，熔点180℃，室温下微溶于苯、二氯甲烷、四氯化碳、丙酮、乙醇、乙醚等，不溶于水、乙酸乙酯、汽油及碱。毒性很小，不需要特别保护。为天然胶、合成胶、再生胶通用型促进剂，在胶料中易分散、不污染。硫化胶耐老化性优良，但与硫化胶接触的物品易有苦味，故不适用于与食品接触的橡胶制品。可用于制造轮胎、胶管、胶带、胶布、一般工业橡胶制品等。 天然气成分表见表2-6。 表2-6 天然气成分一览表 名称; 组分（%）. CH4; 95.0983. C2H6; 1.43.4. C3H8; 0.230. CO2（≤3.0%）; 2.2488. H2O（ppm）; -8℃/450Mpa. N2; 0.310. H2S（≤20）; 1mg/m3. 2.5项目公用工程 1、给排水 1）给水 供水水源由市政供水管网提供。 2）排水 雨污分流，无生产废水产生，生活污水经隔油池+化粪池（依托）处理达标后通过污水管网排入园区污水处理厂处理。雨水管网通过市政雨水排放。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） （2）供电：本项目供电电源由市政工程提供。 （3）供热：本项目生产供热由加热恒温器提供，其热能由天然气（管道输送）提供。 2.6主要生产工艺及污染物产出环节 2.6.1项目产品生产工艺 1、EVA鞋大底生产工艺流程： 图2-2 EVA鞋大底生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）发泡 EVA粒子经称量后，人工投料的方式放入油压发泡机内，将EVA粒子进行加热发泡，形成鞋底形状，发泡时间为500s，温度为210℃，EVA粒子粒径约为3mm。 产污环节：此过程产生有机废气（G），固废（S）及机械设备噪声（N）。 （2）打粗 发泡成型的鞋底用打粗机进行去皮，使得鞋底表面光滑。 产污环节：此过程产生有粉尘（G），固废（S）及机械设备噪声（N）。 （3）油压 将表面光滑得鞋底人工送至成型油压机模具加热压模成型产出鞋底。成型油压机是通过温度和压力进行油压的设备。本项目成型油压机用加热恒温器供热，热源来自天然气作为燃料燃烧产生。 产污环节：此过程产生有机废气、二氧化硫、氮氧化物、烟尘（G），固废（S）及机械设备噪声（N）。 （4）修边 油压后的鞋底经修边机修边。 产污环节：此过程产生固废（S）及机械设备噪声（N）。 （5）包装 修边后的鞋底即为成品，进行人工检测，合格的即为成品，人工包装后送至成品仓库。 产污环节：此过程产生固废（S）。 2.7项目变更情况说明 对照本项目实际建设情况与环评报告表及其批复要求情况可知，实际建设情况与环评报告表及其批复要求主要存在以下变动： 表2-7项目变动情况表 项目; 环评及批复要求; 一期实际建设情况; 备注. 主体工程; 位于2楼，建筑面积约1860m2，用于生产EVA鞋大底、橡胶鞋大底和员工行政办公，车间内布设EVA鞋大底和橡胶鞋大底生产线，及办公区; 位于2楼和1楼，2楼建筑面积约1860m2。1楼建筑面积约30m2，用于打粗工序的作业；2楼用于生产EVA鞋大底和员工行政办公，车间内布设EVA鞋大底生产线，及办公区。 变动情况：面积增加30m2，其余部分无变化。; /. 环保工程; 废气防治措施：布袋除尘器+低温等离子+活性炭过滤净化装置+15m高排气筒DA001；天然气废气经管道+8m排气筒DA002排放。; 废气防治措施：活性炭过滤净化装置+15m高排气筒DA001；天然气废气经管道+15m排气筒DA002排放；旋风除尘器+15m高排气筒DA003。 变动情况：增加一般排放口，针对橡胶生产产生废气的处理措施低温等离子未建设，布袋除尘器改为旋风除尘器，且废气分别通过15m高排气筒排放。; /. 根据中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），对本次变动进行判定，判定结果见下表： 表2-7项目变更情形对比表 项目; 重大变动情形; 项目情况; 是否重大变更. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变化; 否. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 项目建筑面积增加30m2，生产、处置、储存能力不变; 否. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 无变化; 否. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 无变化; 否. 地点; 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变化; 否. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：(1)新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；(2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；(3)废水第一类污染物排放量增加的；(4)其他污染物排放量增加10%及以上的。; 项目分期验收，一期无新增产品品种及生产工艺流程。; 否. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变化; 否. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 环评设计工艺废气通过布袋除尘器+低温等离子+活性炭过滤净化装置+15m高排气筒DA001排放。项目一期实际针对所产污染源单个处理，处理措施不组合，排气筒不共用。具体情况为：橡胶生产线未建设，工艺废气的处理措施低温等离子未建设；发泡、油压废气通过活性炭过滤装置处理后通过15m高排气筒DA001排放；打粗废气处理措施布袋除尘器改为旋风除尘器，处理后通过15m高排气筒DA003排放，为一般排放口。未收集废气无组织排放，项目未新增污染物，项目废水排放量未增加，废气排放量未增加，无组织排放量未增加。; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变化; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 环评设计工艺废气通过布袋除尘器+低温等离子+活性炭过滤净化装置+15m高排气筒DA001排放。项目一期实际针对所产污染源单个处理，处理措施不组合，排气筒不共用。具体情况为：橡胶生产线未建设，工艺废气的处理措施低温等离子未建设；发泡、油压废气通过活性炭过滤装置处理后通过15m高排气筒DA001排放；打粗废气处理措施布袋除尘器改为旋风除尘器，处理后通过15m高排气筒DA003排放，为一般排放口。; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 无变化; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变化; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变化; 否. 根据上所述，本项目此次变动不属于重大变更。

表三 主要污染源、污染物处理及其排放情况

项目运营期主要污染物、污染物处理及排放情况见表3-1。 表3-1主要污染源、污染物处理和排放 类别; 污染源; 主要污染物; 环评设计治理措施; 实际治理措施. 废气; EVA鞋大底发泡、油压工序; TVOC; 布袋除尘器+低温等离子+活性炭过滤净化装置+15m高排气筒DA001; 活性炭过滤净化装置+15m高排气筒DA001. 橡胶鞋大底的密炼、开炼、油压工序; 粉尘、非甲烷总烃、二硫化碳、恶臭; 一期未建设，为二期建设内容. EVA鞋大底的打粗废气; 粉尘; 旋风除尘器+15m高排气筒DA003. 天然气燃烧废气; 烟尘、SO2、NOX; 管道+8m排气筒DA002排放; 管道+15m排气筒DA002. /; 饮食业油烟; 油烟净化器; 一期未建设，为二期建设内容. 无组织废气; TVOC、粉尘、非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度; 加强通风; 加强通风. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油; 隔油池+化粪池（依托）; 隔油池+化粪池（依托）. 噪声; 生产设备、机械设备; 噪声; 采取消声、减震、隔声等措施; 采取消声、减震、隔声等措施. 固体废物; 生产生活; 一般固废; 除尘灰、不合格产品、边角料、废包装收集后定期外售; 除尘灰、不合格产品、边角料、废包装收集后定期外售. 危险固废; 废活性炭、废润滑油收集后于危废暂存区暂存委托资质单位处理; 废活性炭、废润滑油收集后于危废暂存区暂存委托弋阳海螺环保科技有限责任公司处理. 生活垃圾; 交由当地环卫部门将生活垃圾清运; 交由当地环卫部门将生活垃圾清运. 3.1污染物来源 3.1.1废水污染源、污染物及其排放情况 生活污水经过隔油池+化粪池（依托）处理达到五里岭工业园区污水处理厂纳管标准后排入五里岭工业园区污水处理厂，由五里岭工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准尾水排入锦江；工业废水循环使用，不外排。 3.1.2废气污染源、污染物及其处理和排放流程 项目EVA鞋大底发泡、油压工序废气经集气罩收集进入活性炭过滤净化装置+15m高排气筒DA001排放；EVA鞋大底的打粗废气经收集后采用旋风除尘器+15m高排气筒DA003排放；天然气燃烧废气经15m高排气筒DA002排放。 未收集废气强化管理、加强车间通排风系统效率。 3.1.3 噪声来源及其排放情况 项目噪声主要来自生产设备运行时产生的噪声。 采取减震、隔声、安装减振设施等降噪措施。 3.1.4固体废物来源及其处理处置情况 1、除尘灰、不合格产品、边角料、废包装收集后定期外售。 2、废活性炭、废润滑油收集后于危废暂存区暂存委托弋阳海螺环保科技有限责任公司处理。 3、生活垃圾收集后交由环卫部门处理。 3.1.5总量控制 本项目主要污染物排放量为：COD<0.108t/a，NH3-N<0.0108t/a，VOCs<0.0504t/a，NOx<0.0534t/a，满足总量需求。 3.2其他环境保护设施 3.2.1 环境管理机构设置及有关环境管理制度 公司配备了专门的环境管理人员协调公司与环保部门的工作，并保持相对稳定。公司建立了多项环保管理制度，制定了较完整的环保设备运行、管理、维护保养的相关文件来支持公司环保部门的运行。 3.2.2 环保设施建设与运行情况 江西省德昌鞋业有限责任公司落实了环评报告及环评批复中提出的各项污染防治措施要求，环保设施的运行及为维护由公司专职人员负责，主要环保设施包括集气罩+活性炭过滤净化装置+15m排气筒（DA001）、集气管道+旋风除尘器+15m排气筒（DA003）、管道+15m排气筒（DA002）、一般固废暂存间、危废暂存间。验收期间各环保设施正常运转。 3.2.3 其他环境保护设施 具体的环保投资见表3-2。 表3-2 环保投资一览表 产污环节; 环评治理措施; 实际治理措施; 项目环保投资估算（万元）; 项目实际投资金额（万元）. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池（依托）; 隔油池、化粪池（依托）; 0; 0. 废气; 布袋除尘器+低温等离子+活性炭过滤净化装置+15m高排气筒DA001；管道+8m高排气筒DA002; 集气罩+活性炭过滤净化装置+15m排气筒（DA001）、集气管道+旋风除尘器+15m排气筒（DA003）、管道+15m排气筒（DA002）; 9; 8. 固废; 一般固废; 垃圾桶; 垃圾桶、一般固废暂存间; 10.5; 2. 危险废物; 危废间面积10m2; 危废间面积10m2. 噪声; 减振、消声等降噪措施; 减振、消声等降噪措施; 3; 3. 合计; 22.5; 13.

表四  环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

4.1 建设项目环境影响报告表的主要结论与建议 4.1.1 废水污染防治措施 生活污水经过隔油池+化粪池（依托）处理达到五里岭工业园区污水处理厂纳管标准后排入五里岭工业园区污水处理厂，由五里岭工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准尾水排入锦江；工业废水循环使用，不外排。 4.1.2 废气污染防治措施 项目EVA鞋大底发泡、油压工序废气、橡胶鞋大底的密炼、开炼、油压工序废气、EVA鞋大底的打粗废气经集气罩+布袋除尘器+低温等离子+活性炭过滤净化装置+15m高排气筒DA001排放；天然气燃烧废气经15m高排气筒排放；饮食业油烟经油烟净化器处理后排放。非甲烷总烃、粉尘排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6中相关标准要求；TVOC排放浓度满足《挥发性有机物排放标准，第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）表1、2中相关标准要求；二硫化碳、恶臭浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2相关标准限值。天然气产生的氮氧化物、二氧化硫、烟尘排放浓度满足《锅炉大气污染物排放》（GB13271-2014）表2中相关标准要求。食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）小型标准要求。 4.1.3 噪声防治措施 采取消声、减震、隔声等措施。 4.1.4 固废污染防治措施 除尘灰、不合格产品、边角料、废包装收集后定期外售；废活性炭、废润滑油收集后于危废暂存区暂存委托资质单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门处理。 一般固体废物贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求，做到防渗漏、防雨淋、防扬尘；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。 4.2 环境影响评价批复的要求 - 一、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作 - 项目为租赁现有闲置厂房，无需土建，在生产过程中必须认真落实《报告表》提出的各项环保措施和要求，并重点做好以下工作: - (一)废水污染防治要求。按“清污分流、雨污分流”原则，认真落实《报告表》提出的废水处理方案。生产废水不外排，生活污水经厂区处理设施处理达到江西上高高新技术产业园区五里岭污水处理厂协议要求后排入园区污水管网，经污水处理厂进一步处理后排入锦江。 - (二)废气污染防治要求。厂内各类废气经防治措施处理后，非甲烷总烃、颗粒物排放达到《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5、表6中相关标准要求，TVOC排放达到江西省《挥发性有机物排放标准第4部分:塑料制品业》(DB36/1101.4-2019)表1、2中相关标准要求，二硫化碳、恶臭排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1、表 2中相关标准限制，天然气燃烧产生的氮氧化物、二氧化硫、烟尘排放达到《锅炉大气污染物排放》(GB13271-2014)表2中相关标准要求，食堂油烟排放达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型标准要求。 - (三)环境噪声污染防治要求。项目噪声源主要为机械设备和装卸运输车辆等噪声，选用低噪声设备，并做好减震、消声、隔声、吸声等综合治理措施。营运期厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 - (四)固体废物污染防治要求。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固体废物分类收集、处置和综合利用措施。废活性炭(HW49)和废润滑油(HW08)定期交由有资质单位处置，边角料、除尘灰、废包装和不合格产品集中收集后外售综合利用，橡胶颗粒集中收集后回用于生产，生活垃圾集中收集后交由园区环卫部门清理。一般工业固体废物临时堆场的设计、建设和运行必须达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求;危险废物储存场所的设计、建设和运行必须达到《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单相应要求。 - (五)排污许可管理要求。你单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)规定办理排污许可相关手续。 - (六)项目周围规划控制要求。根据《报告表》确定本项目的卫生防护距离为50米(以生产车间边界起计算)，项目所在地卫生防护距离内无敏感点。卫生防护距离内今后不得建设集中居民住宅、文教、卫生、机关办公楼等环境敏感建筑。 - (七)排污口规范化要求。按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌和监测采样口。 - (八)环境信息公开要求。按要求实施企业环境信息公开，项目建成投产、环保竣工验收应依法向社会公开,接受社会监督。 - (九)污染物总量控制要求。根据环评文件，项目主要污染物排放须满足总量控制指标要求，COD<0.54t/a，NH3-N<0.054t/a，VOCs<0.102t/a，NOx<0.057t/a。 - 二、项目竣工环保验收要求 - 该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成投产3个月内，必须按规定程序完成竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。 - 三、其他环保要求 - (一)重新办理环境影响评价要求。本批复仅限《报告表》的建设内容，若项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施发生重大变动的，均应按照法律法规要求，重新报我局审核。 - (二)项目监督管理要求。请宜春市上高生态环境保护综合执法大队对本项目“三同时”执行情况和本批复要求落实情况进行监督管理。

表五  验收监测质量保证及质量控制

5.1 监测分析方法 各项污染物具体测定方法见表5-1。 表5-1 监测分析方法一览表 检测项目; 检测方法; 主要检测设备; 检出限. 废水; pH; 水质 pH 值的测定 电极法 （HJ 1147-2020）; pH 计（YH-C-077）; /. 化学需氧 量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 (HJ 828-2017); /; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 法 (HJ 535-2009); 可见分光光度计 (YH-S-010); 0.025mg/ L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89); 万分之一天平 (YH-S-014); /. 五日生化 需氧量; 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法( HJ 505-2009); 溶解氧测定仪 （YH-S-029）; 0.5mg/L. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018）; 红外测油仪 （YH-S-007）; 0.06mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 （GB 11893-89）; 可见分光光度计 （YH-S-010）; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法（HJ 636-2012）; 双光束紫外可见分光光度计（YH-S-011）; 0.05mg/L. 废气; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ 836-2017）; 十万分之一天平 (YH-S-015); 1.0mg/m3. 颗粒物; 锅炉烟尘测试方法 （GB 5468-91）; 万分之一天平 (YH-S-014); /. 颗粒物*; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量 法（HJ 1263-2022）; 电子天平 （BNJ-E050）; 0.007mg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定 电位电解法 （HJ 57-2017）; 全自动烟尘（气）测试仪; 3mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定 电位电解法 （HJ 693-2014）. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的 测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）; 气相色谱仪 (YH-S-004); 0.07mg/m3. 挥发性有机物; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 (HJ 734-2014); 气质联用仪 （YH-S-003）; 0.001-0.01mg/m3. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）; 噪声频谱分析仪 QNLJC/YQ-038-03; /. 5.2 监测质量保证措施 1、严格执行生态环境部颁布的环境监测相关技术规范与标准方法，实施检测全过程的质量控制。 2、所有检测分析仪器均经检定并在有效期内，且参照有关计量检定规程定期进行校验和维护。 3、严格按照国家规定的监测分析方法标准和相应的技术规范进行采样及检测。 4、为确保检测数据的准确、可靠，在样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算 的全过程均按照相关技术规范的要求进行。 5、样品采取平行双样测定方式进行质量控制，其样品质控样分析结果在质控要求范围内。 6、监测人员经考核合格，持证上岗。

表六 验收监测内容

采用资料收集、实地踏勘论证的方法，以建设项目环境影响报告表、批复为依据，对项目污染源及其环保设施进行监测、检查和验收。 验收监测方案 1、有组织排放废气监测 （1）排气筒DA001 监测点位：排气筒DA001； 监测项目：TVOC 监测频次：3次/天，监测2天。 （2）排气筒DA002 监测点位：排气筒DA002； 监测项目：颗粒物、SO2、NOx 监测频次：3次/天，监测2天。 （3）排气筒DA003 监测点位：排气筒DA003； 监测项目：颗粒物 监测频次：3次/天，监测2天。 2、无组织排放废气监测 监测点位：厂界上风向（A1）、厂界下风向（A2、A3、A4） 监测项目：颗粒物、TVOC 监测频次：3次/天，监测2天。 3、废水监测 监测点位：厂区废水出口（DW001）； 监测项目：pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油； 监测频次：4次/天，监测2天。 4、噪声监测 监测点位：沿厂界四周共布设4个监测点位（N1～N4）； 监测项目：工业企业厂界噪声； 监测频次：昼、夜各监测1次，监测2天。

表七 验收监测结果及分析

7.1 监测期间工况调查 根据现场调查及厂方提供的资料，验收时实际能够达到环评产能。 7.2 污染源排放监测结果 7.2.1 有组织废气排放监测结果及分析 项目有组织排放废气监测结果见下表。 表7-1 有组织废气（DA001）监测结果一览表 点位编号及名称; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 排气筒高度/m. ①; ②; ③. 有机废气排放口DA001; 2023年 11月18日; 挥发性有机物; 排放浓度（mg/m3）; 2.79; 2.61; 2.73; 40; 15. 排放速率（kg/h）; 1.68×10-2; 1.51×10-2; 1.66×10-2; /. 标干流量（Nm3/h）; 6.04×103; 5.79×103; 6.10×103; /. 2023年 11月19日; 挥发性有机物; 实测浓度mg/m3; 2.69; 2.58; 2.76; 40. 排放速率kg/h; 1.67×10-2; 1.53×10-2; 1.67×10-2; /. 标干流量（Nm3/h）; 6.22×103; 5.92×103; 6.04×103; /. 表7-2 有组织废气（DA002）监测结果一览表 点位编号及名称; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 排气筒高度/m. ①; ②; ③. 天然气导热油炉废气排口 DA002; 2023年 11月18日; 颗粒 物; 实测浓度（mg/m3）; 12.6; 11.2; 13.9; /; 15. 排放浓度（mg/m3）; 13.2; 11.6; 14.7; 20. 排放速率（kg/h）; 7.47×10-3; 6.97×10-3; 7.98×10-3; /. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; 11; 9; 12; /. 排放浓度（mg/m3）; 12; 9; 13; 50. 排放速率（kg/h）; 6.53×10-3; 5.60×10-3; 6.89×10-3; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 22; 25; 22; /. 排放浓度（mg/m3）; 23; 26; 23; 200. 排放速率（kg/h）; 1.30×10-2; 1.56×10-2; 1.26×10-2; /. 含氧量（%）; 4.4; 4.1; 4.5; /. 标干流量（Nm3/h）; 593; 622; 574; /. 2023年 11月19日; 颗粒 物; 实测浓度（mg/m3）; 14.2; 11.4; 12.6; /. 排放浓度（mg/m3）; 15.3; 12.5; 13.4; 20. 排放速率（kg/h）; 9.39×10-3; 7.98×10-3; 8.44×10-3; /. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; 16; 14; 17; /. 排放浓度（mg/m3）; 17; 15; 18; 50. 排放速率（kg/h）; 1.06×10-2; 9.80×10-3; 1.14×10-2; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 27; 25; 26; /. 排放浓度（mg/m3）; 29; 27; 28; 200. 排放速率（kg/h）; 1.78×10-2; 1.75×10-2; 1.74×10-2; /. 含氧量（%）; 4.7; 5.0; 4.6; /. 标干流量（Nm3/h）; 661; 700; 671; /. 表7-3 有组织废气（DA003）监测结果一览表 点位编号及名称; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 排气筒高度/m. ①; ②; ③. 打粗废气排口 DA003; 2023年 11月18日; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 5.89; 6.96; 7.69; 12; 15. 排放速率（kg/h）; 2.74×10-2; 3.37×10-2; 3.48×10-2; /. 标干流量（Nm3/h）; 4.65×103; 4.85×103; 4.53×103; /. 2023年 11月19日; 颗粒物; 实测浓度mg/m3; 7.60; 7.66; 7.58; 12. 排放速率kg/h; 3.71×10-2; 3.83×10-2; 3.67×10-2; /. 标干流量（Nm3/h）; 4.88×103; 5.00×103; 4.84×103; /. 验收监测期间，排气筒中各污染物满足相关排放标准限值要求。 7.2.2 无组织废气排放监测结果及分析 项目无组织排放废气监测结果见下表。 表7-4 厂界无组织废气监测结果一览表，单位：mg/m3 检测时间; 检测项目; 监测频次; 结果; 标准限值（mg/m3）. 厂界上风向监测点; 厂界下风向监测点1; 厂界下风向监测点2; 厂界下风向监测点3. 2023年 11月18日; 颗粒物; 第一次; 0.258; 0.535; 0.584; 0.551; 1.0. 第二次; 0.267; 0.546; 0.591; 0.572. 第三次; 0.277; 0.575; 0.599; 0.568. 第四次; 0.286; 0.581; 0.603; 0.586. 非甲烷总烃; 第一次; 0.57; 0.93; 1.27; 0.85; 4.0. 第二次; 0.52; 0.95; 1.30; 0.86. 第三次; 0.53; 0.94; 1.24; 0.83. 第四次; 0.55; 0.92; 1.26; 0.88. 2023年 11月19日; 颗粒物; 第一次; 0.249; 0.544; 0.590; 0.567; 1.0. 第二次; 0.270; 0.580; 0.596; 0.566. 第三次; 0.279; 0.571; 0.605; 0.564. 第四次; 0.267; 0.562; 0.580; 0.552. 非甲烷总烃; 第一次; 0.58; 0.95; 1.27; 0.89; 4.0. 第二次; 0.54; 0.96; 1.33; 0.83. 第三次; 0.55; 0.98; 1.31; 0.87. 第四次; 0.53; 0.97; 1.25; 0.88. 本次验收监测结果表明，无组织废气各污染物排放浓度均满足相关排放标准限值要求。 7.2.3 噪声排放监测结果及分析 项目厂界噪声监测结果见下表。 表7-5 厂界噪声监测结果一览表，单位：dB（A） 监测时段; 检测点位; 检测结果; 标准限值. 2023年 11月18日; 昼间; N1 东南面厂界外1米处; 61.4; 65. N2西南面厂界外1米处; 58.9. N3西北面厂界外1米处; 63.1. N4东北面厂界外1米处; 59.6. 夜间; N1 东南面厂界外1米处; 50.4; 55. N2西南面厂界外1米处; 52.3. N3西北面厂界外1米处; 51.9. N4东北面厂界外1米处; 48.6. 2023年 11月19日; 昼间; N1 东南面厂界外1米处; 62.3; 65. N2西南面厂界外1米处; 59.1. N3西北面厂界外1米处; 61.8. N4东北面厂界外1米处; 60.4. 夜间; N1 东南面厂界外1米处; 51.2; 55. N2西南面厂界外1米处; 50.8. N3西北面厂界外1米处; 49.2. N4东北面厂界外1米处; 47.9. 本次验收监测结果表明，项目厂界四周噪声昼间、夜间测量值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 7.2.4 废水排放监测结果及分析 项目废水监测结果见下表。 表7-6 废水监测结果一览表，单位：mg/L 监测 日期; 样品名称/检测点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值（mg/L）. 1; 2; 3; 4. 2023年 11月18日; 废水排放口 （DW001）; pH（无量纲）; 6.82; 6.67; 6.90; 6.74; 6`9. 化学需氧量; 188; 202; 180; 198; 500. 氨氮; 14.5; 16.2; 13.4; 14.9; 50. 五日生化需氧量; 79.5; 82.4; 80..8; 79.7; 300. 悬浮物; 31; 27; 25; 28; 300. 动植物油; 0.63; 0.59; 0.57; 0.66; 1. 总磷; 1.34; 1.40; 1.31; 1.27; 5. 总氮; 32.0; 33.1; 31.5; 30.9; 70. 2023年 11月19日; pH（无量纲）; 6.91; 6.75; 6.82; 6.85; 6`9. 化学需氧量; 186; 197; 185; 195; 500. 氨氮; 14.1; 16.0; 13.3; 13.6; 50. 五日生化需氧量; 84.2; 80.1; 83.6; 85.1; 300. 悬浮物; 26; 30; 24; 29; 300. 动植物油; 0.60; 0.67; 0.56; 0.63; 1. 总磷; 1.35; 1.38; 1.26; 1.29; 5. 总氮; 31.5; 29.4; 31.1; 32.7; 70. 本次验收监测结果表明，项目废水能满足相关排放标准限值要求。 7.2.6固废产生量及处理处置情况 除尘灰、不合格产品、边角料、废包装收集后定期外售；废活性炭、废润滑油收集后于危废暂存区暂存委托弋阳海螺环保科技有限责任公司处理；生活垃圾收集后交由环卫部门处理。 7.2.7总量控制 本项目主要污染物排放总量满足以下要求:COD<0.54t/a，NH3-N<0.054t/a，VOCs<0.102t/a，NOx<0.057t/a。已监测数据可知，本项目污染物排放量为CODCr≤0.108t/a、NH3-N≤0.0108t/a.、VOCs≤0.0504t/a、NOX≤0.0534t/a，符合总量控制要求。

表八 环评及批复落实情况

该公司切实按照环评建议及环评批复要求，落实各项环保措施。环评批复落实情况见表8-1。 表8-1 项目环评及环评批复落实情况一览表 序号; 环评及环评批复要求; 落实情况; 是否 落实. 废气; 按“清污分流、雨污分流”原则，认真落实《报告表》提出的废水处理方案。生产废水不外排，生活污水经厂区处理设施处理达到江西上高高新技术产业园区五里岭污水处理厂协议要求后排入园区污水管网，经污水处理厂进一步处理后排入锦江。; 已按“清污分流、雨污分流”原则，落实好《报告表》提出的废水处理方案。生产废水不外排，生活污水经厂区处理设施处理达到江西上高高新技术产业园区五里岭污水处理厂协议要求后排入园区污水管网，经污水处理厂进一步处理后排入锦江。; 是. 废水; 厂内各类废气经防治措施处理后，非甲烷总烃、颗粒物排放达到《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5、表6中相关标准要求，TVOC排放达到江西省《挥发性有机物排放标准第4部分:塑料制品业》(DB36/1101.4-2019)表1、2中相关标准要求，二硫化碳、恶臭排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1、表 2中相关标准限制，天然气燃烧产生的氮氧化物、二氧化硫、烟尘排放达到《锅炉大气污染物排放》(GB13271-2014)表2中相关标准要求，食堂油烟排放达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型标准要求。; 项目一期厂内各类废气经防治措施处理后，颗粒物排放达到《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5、表6中相关标准要求，TVOC排放达到江西省《挥发性有机物排放标准第4部分:塑料制品业》(DB36/1101.4-2019)表1、2中相关标准要求，天然气燃烧产生的氮氧化物、二氧化硫、烟尘排放满足《锅炉大气污染物排放》(GB13271-2014)表2中相关标准要求。工艺废气污染物中二硫化碳、恶臭为二期污染物。; 是，工艺废气污染物中二硫化碳、恶臭为二期污染物，不属于此次验收范围. 噪声; 项目噪声源主要为机械设备和装卸运输车辆等噪声，选用低噪声设备，并做好减震、消声、隔声、吸声等综合治理措施。营运期厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准; 项目选用低噪声设备，并做好减震、消声、隔声、吸声等综合治理措施。营运期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准; 是. 固废; 应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固体废物分类收集、处置和综合利用措施。废活性炭(HW49)和废润滑油(HW08)定期交由有资质单位处置，边角料、除尘灰、废包装和不合格产品集中收集后外售综合利用，橡胶颗粒集中收集后回用于生产，生活垃圾集中收集后交由园区环卫部门清理。一般工业固体废物临时堆场的设计、建设和运行必须达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求;危险废物储存场所的设计、建设和运行必须达到《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单相应要求; 项目一期依据“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固体废物分类收集、处置和综合利用措施。废活性炭(HW49)和废润滑油(HW08)定期交由弋阳海螺环保科技有限责任公司处置，边角料、除尘灰、废包装和不合格产品集中收集后外售综合利用，生活垃圾集中收集后交由园区环卫部门清理。一般工业固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求;危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求; 是. 排污许可管理要求; 你单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)规定办理排污许可相关手续。; 项目已按要求办理固定污染源排污登记，登记编号：91360923MA7GY58H3M001W。; 是. 卫生防护距离; 根据《报告表》确定本项目的卫生防护距离为50米(以生产车间边界起计算)，项目所在地卫生防护距离内无敏感点。卫生防护距离内今后不得建设集中居民住宅、文教、卫生、机关办公楼等环境敏感建筑。; 项目所在地50m卫生防护距离内无敏感点。; 是. 排污口规范化设置; 按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌和监测采样口。; 设置规范的污染物排放口，并设立标志牌和监测采样口。; 是. 污染物排放标准及总量控制指标要求; 根据环评文件，项目主要污染物排放须满足总量控制指标要求，COD<0.54t/a，NH3-N<0.054t/a，VOCs<0.102t/a，NOx<0.057t/a。; 根据验收监测报告可知，项目主要污染物排放满足总量控制指标要求，项目主要污染物排放量为：COD<0.108t/a，NH3-N<0.0108t/a，VOCs<0.0504t/a，NOx<0.0534t/a。; 是.

表九  验收监测结论及建议

9.1 “三同时”执行情况 项目实施前进行了环境影响评价，项目在实施过程中基本执行了国家建设项目环境保护“三同时”制度。 （1）南昌赣华环保技术有限公司《江西省德昌鞋业有限责任公司年产1000万双鞋大底建设项目环境影响报告表》。 （2）宜春市上高生态环境局，关于《江西省德昌鞋业有限责任公司年产1000万双鞋大底建设项目环境影响报告表》的批复（上环评字[2022]30号）。 9.2 环保设施调试运行效果 2023年11月18日~2023年11月19日，江西赣兴节能环保有限公司对江西省德昌鞋业有限责任公司年产1000万双鞋大底建设项目（一期）进行了现场检查和验收监测（委托南昌宇环检测技术有限公司进行检测）。本次对项目污染源中废气、厂界噪声、废水进行了监测与检查，检查和监测结果表明： 1、建设单位基本按照环评报告表的要求落实环保措施，环保制度得到一定的执行，但还需进一步落实各项环保措施、完善环境保护管理制度和加强环保设施运行管理。 2、各类污染物排放均可达标。 （1）废水 本次验收监测结果表明，生活污水进入隔油池+化粪池处理后可满足五里岭工业园区污水处理厂纳管标准，后由五里岭工业园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后，尾水排入锦江。 （2）废气 项目运营期粉尘执行排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6中相关标准要求；TVOC排放浓度满足《挥发性有机物排放标准，第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）表1、2中相关标准要求。 天然气产生的氮氧化物、二氧化硫、烟尘排放浓度满足《锅炉大气污染物排放》（GB13271-2014）表2中相关标准要求。 （3）厂界噪声 本次验收监测结果表明，项目厂界四周噪声昼间、夜间测量值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 9.3 环保标识牌管理 项目建设前进行了环境影响评价，项目在运营期间按照国家环保部门要求，对污染物排放和存放点均设置了环保标识牌。 表9-1 项目污染物排放口环保标识牌管理 废水排放口; 一般固废暂存间. 危废间; 危废间室内. 废气排放口DA001; 废气排放口DA002. 废气排放口DA003; 除尘器. 活性炭吸附箱; 噪声排放源. 9.4验收结论 项目验收监测期间，该工程外排的废水、废气、厂界噪声均符合相应标准限值的要求，固体废物得到妥善处理，落实了环评批复的要求。环保措施可行，项目建设至今未接到污染投诉。 本项目达到了建设项目竣工环境保护验收的要求，具备申请竣工环境保护验收的条件，建议通过项目竣工环境保护验收。 9.5建议： 1、严格执行环保“三同时”制度，定期对各类环保设施进行检修维护，确保各类污染物长期稳定达标排放，并作好长效环境保护管理工作。 2、根据现场踏勘发现，一般固体废物堆放较散乱，建议企业对生活垃圾进行集中堆放，定期清理，防止对周边环境产生污染。 3、对员工进行经常性的环保教育和培训，提高员工的环保意识和操作技能。

附表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):江西赣兴节能环保有限公司                      填表人(签字):                           项目经办人(签字):

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 江西省德昌鞋业有限责任公司年产1000万双鞋大底建设项目（一期） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2204-360923-04-05-225504 |  | 建设地点 |  | 江西上高高新技术产业园区五里岭工业园伟业路5号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  |  | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19中32制鞋业195* |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E114°50′11.442″，N28°14′29.234″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产1000万双鞋大底（EVA鞋大底500万双/年、橡胶鞋大底500万双/年） |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产500万双鞋大底（EVA鞋大底500万双/年） |  | 环评单位 |  | 南昌赣华环保技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 宜春市上高生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 上环评字[2022]30号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022年10月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022年10月 |  | 排污许可证 申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程 排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 江西赣兴节能环保有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 南昌宇环检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 环保投资 总概算（万元） |  | 22.5 |  | 所占比例（%） |  | 0.45 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 13 |  | 所占比例（%） |  | 0.65 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 8 | 噪声治理 （万元） |  | 3 | 固体废物治理（万元） |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气 处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时 |  | 6000 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 江西省德昌鞋业有限责任公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） |  |  |  |  | 91360923MA7GY58H3M | 验收时间 |  | 2023.12 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程 实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 挥发性有机物 |  |  | 2.79 | 40 |  |  |  | 0.0504 | 0.102 |  |  |  | 0.102 |  |  |  | +0.0504 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 16 | 200 |  |  |  | 0.0534 | 0.057 |  |  |  | 0.057 |  |  |  | +0.0534 |
|  |  | CODcr |  |  | 202 | 500 |  |  |  | 0.108 | 0.54 |  |  |  | 0.108 |  |  |  | +0.108 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 16.2 | 50 |  |  |  | 0.0108 | 0.054 |  |  |  | 0.0108 |  |  |  | +0.0108 |
|  |  | 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。