南昌昊柯贸易有限公司高新大道加油站项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：南昌昊柯贸易有限公司高新大道加油站

二〇二四年十二月

建设单位法人代表： （签字）

项 目 负 责 人：

填 表 人：

| 建设单位： | 南昌昊柯贸易有限公司高新大道加油站 |
| --- | --- |
| 电 话: | 18850580432 |
| 传 真: | / |
| 地 址: | 江西省南昌市青山湖区高新大道以东与秦胜二路以北交界处（高新南大道588号） |

目  录

表一  项目基本情况	1

表二  项目概况	3

表三  主要污染源、污染物处理及其排放情况	10

表四  环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	12

表五  验收监测质量保证及质量控制	16

表六  验收监测内容	17

表七  验收监测结果及分析	18

表八  环评及批复落实情况	23

表九  验收监测结论及建议	25

附表  建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

表一  项目基本情况

建设项目名称; 南昌市昊柯贸易有限公司高新大道加油站项目. 建设单位名称; 南昌市昊柯贸易有限公司高新大道加油站. 建设项目性质; ☑新建 □改扩建 □技改 □迁建. 建设地点; 江西省南昌市青山湖区高新大道以东与秦胜二路以北交界处（高新南大道588号） 东经115°57′19.58″，北纬28°39′3.56″. 主要产品名称; 汽油、柴油的零售. 设计生产能力; 年销售成品油4000t(其中汽油3000t，柴油1000t). 实际生产能力; 年销售成品油3000t(汽油3000t). 环评时间; 2014年10月; 开工日期; 2015年2月. 投入试生产时间; 2016年10月; 现场监测时间; 2024年12月9日~2024年12月10日、2024年11月14、18日. 环评报告表审批部门; 南昌市生态环境局（原南昌市环境保护局）; 环评报告表 编制单位; 江西农业大学. 环保设施 设计单位; /; 环保设施 施工单位; /. 投资总概算; 650万元; 环保投资总概算; 10万元; 比例; 1.54%. 实际总投资; 650万元; 实际环保投资; 10万元; 比例; 1.54%. 验收监测依据; （1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号)； （3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （4）《江西省建设项目环境保护管理条例》； （5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）； （6）南昌市生态环境局（原南昌市环境保护局），《关于南昌市青山湖区湖坊镇秦胜村民委员会南昌市宏赣加油站项目环境影响报告表的批复》（洪环审批[2015]11号）； （7）江西农业大学，《南昌市宏赣加油站项目环境影响报告表》。 （8）南昌市昊柯贸易有限公司高新大道加油站排污许可证（许可证编号：91360111MAD2CRWM52）。. 验收监测评价标准、标号、级别、限值; 1、环境质量标准： - 表1-1 环境质量标准 分类; 标准名称; 类别. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; Ⅲ类. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类、4a类. 2、污染物排放标准： （1）废气： 项目产生的废气主要来自于卸油、储油、加油系统产生的非甲烷总烃，执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）限值标准。 - 表1-2 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）（节选） 污染物; 最高允许排放浓度; 高度; 周界外最大浓度; 标准来源. 非甲烷总烃; 25g/m3; ≥4m; 4.0mg/m3; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. （2）废水：项目废水排放执行青山湖污水处理厂接管标准。具体详见下表。 表1-3 废水污染物排放标准 单位：mg/L(pH值无量纲) 项目; pH; COD; BOD; SS; NH3-N; 石油类. 青山湖污水处理厂接管标准; 6～9; 250; 130; 200; 25; 5. （3）厂界噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准；具体标准值见下表。 - 表1-4 工业企业厂界环境噪声排放标准表单位dB(A) 项目; 类别; 昼间; 夜间. 运营期; 2类; 60; 50. 运营期; 4类; 70; 55. （4）固体废物：本项目运营期自产危险废物贮存均执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规定，一般工业固体废物贮存过程应满足相应防扬尘、防雨淋、防渗漏等环境保护要求。.

表二项目概况

2.1建设项目基本情况 南昌昊柯贸易有限公司高新大道加油站（原名南昌市宏赣加油站、南昌市振宸能源有限公司高新大道加油站）于2014年委托江西农业大学编制完成了《南昌市宏赣加油站项目环境影响报告表》，2015年1月16日取得了南昌市生态环境局（原南昌市环境保护局）《关于南昌市青山湖区湖坊镇秦胜村民委员会南昌市宏赣加油站项目环境影响报告表的批复》（洪环审批[2015]11号），于2020年5月首次申请并取得排污许可证，现因更名原因重新办理排污许可证（许可证编号：91360111MAD2CRWM52）。南昌昊柯贸易有限公司高新大道加油站目前已具备竣工环保验收监测条件，年销售成品汽油3000t。 2.2地理位置及平面布置 （1）地理位置 项目位于江西省南昌市青山湖区高新大道以东与秦胜二路以北交界处（高新南大道588号），用地中心坐标为东经115°57′19.58″，北纬28°39′3.56″。 （2）厂区平面布置 本项目在充分考虑安全和各区功能的基础上尽量节约用地，合理布局，采取按使用功能和使用特点进行分区布置的布置原则，主要分为：埋地油罐区、罩棚、站房和辅房。 埋地油罐区位于站址西北角，设有5个埋地储油罐；罩棚位于中心，西面邻近高新大道，罩棚内安装6台税控加油机36枪；站房设于项目北面，站房包括办公房（营业厅、开票厅、办公室、更衣室、杂物间、卫生间）和配电间。辅房位于东面，主要用于仓库及危废暂存室。项目不同区块之间消防间距均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求，总平面布置较为合理。 （3）环境保护目标 该项目环境保护目标如下表所示。 表2-1环境保护目标 环境要素; 环境保护目标名称; 方位距离; 影响人数（人/户）; 环境功能. 大气环境; 大唐世家; 西北140m; 1110/370; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 秦胜小区; 西北215m; 810/270. 进顺小康家园; 西南317m; 480/120. 龙湖 春江郦城; 西南174m; 1917/639 639. 随院; 西北421m; 204/68. 文一锦门香溪南岸; 南171m; 1350/450. 龙居东郡; 南54m; 2250/750. 水环境; 赣江南支; 东北8300m; /; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 艾溪湖; 东北1500m; /. 2.3建设内容 （1）项目主要工程内容 项目主要工程内容组成见表2-2。 表2-2 建设项目主要工程内容组成一览表 名称; 主要构筑物; 环评及批复建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 变化情况. 主体工程; 油罐区; 地埋式，汽油储罐3个共90m3，柴油储罐2个30m3，总容积120m3（柴油折半计入总容积）。; 地埋式，4个30m3汽油储罐，，柴油储罐1个30m3（停用）。; 增加1个30m3汽油储罐，减少一个30m3柴油储罐. 总建筑面积915.6m2（含罩棚）; 罩棚*; 钢架结构框架结构，内设有8个税控加油机，建筑面积901m2; 钢架结构框架结构，内设有6个税控加油机，建筑面积901m2; 无变化. 站房; 两层砖混结构，包括办公房（营业厅、开票厅、办公室、更衣室、杂物间、卫生间）、配电间，总建筑面积421.9m2; 两层砖混结构，包括办公房（营业厅、开票厅、办公室、更衣室、杂物间、卫生间）、配电间，总建筑面积421.9m2; 无变化. 辅房; 一层砖混结构，为仓库房及危废暂存室，总建筑面积43.2m2; 一层砖混结构，为仓库房及危废暂存室，总建筑面积43.2m2; 无变化. 辅助工程; 防爆墙/围墙; 北侧，高2.2米; 北侧，高2.2米; 无变化. 道路及硬地; 建设面积1356.78㎡; 建设面积1356.78㎡; 无变化. 公用工程; 给水系统; 市政给水; 市政给水; 无变化. 排水系统; 雨污分流制; 雨污分流制; 无变化. 供电系统; 市政供电; 市政供电; 无变化. 环保工程; 绿化; 地面绿化; 地面绿化; 无变化. 废水处理; 隔油池、化粪池; 隔油池、化粪池; 无变化. 废气处理; 卸油、加油油气回收系统; 卸油、加油油气回收系统; 无变化. 危废暂存室; 站房内一层; 站房内一层; 无变化. （2）产品产量 项目的产品方案见下表。 表2-3 产品产量一览表 产品名称; 环评年产量（吨）; 实际年产量（吨）; 变化量（吨/年）. 成品油; 汽油; 4000; 3000; 3000; 3000; 0. 柴油; 1000; 0; -1000. （3）劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，年工作365天，每天3班，每班工作8h，年工作8760h。 （4）项目主要工艺设备明细表 生产设备情况见下表。 表2-4 本项目生产设备一览表 序号; 生产设施; 环评及批复型号; 环评及批复数量（台/套）; 实际型号; 实际数量（台/套）; 变化情况（台/套）. 93#汽油储罐; 30m3; 2; /; 0; -2. 97#汽油储罐; 30m3; 1; /; 0; -1. 92#汽油储罐; /; /; 30m3; 2; +2. 95#汽油储罐; /; /; 30m3; 2; +2. 0#柴油储罐; 30m3; 2; 30m3; 1; -1. 税控加油机; 双枪; 8; 6枪; 6; -2，增加20个加油枪. 油气回收装置; 卸油、加油; 1; 卸油、加油; 1; 0. 2.4 主要原辅材料及燃料 建设项目主要原辅材料和能源消耗情况见下表。 表2-5 项目原辅材料消耗一览表 序号; 主要原料名称; 环评及批复年耗量（t/a）; 实际年耗量（t/a）; 变化量（t/a）. 汽油; 3000; 3000; 0. 柴油; 1000; 0; -1000. 2.5项目公用工程 1、供电 本项目用电由当地市政电网供给。 2、给排水 给水： 项目用水主要为生活用水，本项目用水量约182.5t/a，市政供水管网提供。 排水： 本项目废水主要为生活污水，排放总量为146t/a。排水实行雨污分流制，污水经隔油池、化粪池预处理达接管标准后排入青山湖污水处理厂深度处理，最终排入赣江南支。 图2-1 水平衡图（单位m3/a） 2.6主要生产工艺及污染物产出环节 图2-2 项目工艺流程及产污环节图 工艺说明： 1、油罐车将油品运至加油站内，采用密闭方式卸油，卸油管与贮油罐进油管采用快速接头连接。通过进油管路系统将成品油分别卸至5个地下卧式油罐。 2、地埋式卧式储油罐通气管管口安装有阻火器、防雨帽，并采用环氧煤沥青防腐，管口高出地面4m以上。 3、项目5个储罐外壁作加强型环氧煤沥青防腐处理，储罐无需清洗。 4、项目进发、储存油品时，储罐会有大、小呼吸损失，排放的废气因子为非甲烷总烃，为无组织排放。 主要污染工序： 1、废气：大气污染因子主要为卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃。 2、废水：生活污水，主要污染物为CODcr、氨氮等。 3、噪声：声环境污染主要来源于项目区内来往的机动车产生的交通噪声、加油泵等设备运行时产生的噪声等。 4、固废：主要为职工产生的生活垃圾，主要是废纸、果皮、塑料袋等。 5、环境风险：项目有大量柴油、汽油储存，属易燃易爆品，存在一定的火灾、爆炸等风险。 2.7 项目变更情况说明 根据中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），对本次变动进行判定，判定结果见下表： 表2-6 项目变更情形对比表 项目; 重大变动情形; 项目情况; 是否重大变更. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变化; 否. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 环评生产能力为3000t汽油、1000t柴油，实际为3000t汽油，生产能力减少；环评3个30m3汽油储罐共90m3，汽油储量66.6t，柴油储罐2个30m3，柴油储量50.4t，实际为4个30m3汽油储罐，储存能力仅能达到80%，共96m3，汽油储量为71.04t，柴油储罐1个30m3（停用），柴油储量为0，汽油最大储存能力增加6.67%（具体计算见下文），柴油储存能力减少。; 否. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 未导致废水第一类污染物排放量增加; 否. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 汽油最大储存能力增加，污染物排放量未增加（具体计算见下文）; 否. 地点; 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变化; 否. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：(1)新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；(2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；(3)废水第一类污染物排放量增加的；(4)其他污染物排放量增加10%及以上的。; 环评产品品种为汽油、柴油，实际为汽油，品种减少; 否. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变化; 否. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 废气、废水污染防治措施无变化; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变化; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变化; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 无变化; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物利用处理的方式不变; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变化; 否. 根据上表所述，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素与环评阶段对比有变化，不属于重大变更。 第2条计算过程： 环评共设5个卧式地埋式油罐，其汽油储油罐3个（30m3）、柴油储油罐2个（30m3）。汽油最大存储量为90m3，折66.6t（汽油密度为0.74g/cm3），柴油最大存储量为60m3，50.4t（柴油密度为0.84g/cm3）。 实际设5个卧式地埋式油罐，其汽油储油罐4个（30m3）、汽油储罐储存能力仅能达到80%，共96m3，柴油储油罐1个（停用）。汽油最大存储量为96m3，折71.04t（汽油密度为0.74g/cm3），柴油最大存储量为0。 储存能力增加量为：（71.04-66.6）/66.6×100%=6.67%。 第4条计算过程： 根据环评中计算过程，依据《成品油销售业汽油油气排放控制标准》编制说明规定散装液态石油产品贮存、卸车、零售的损耗，油品各种损耗规定见下表。 表2-7 贮存损耗率 （单位：%，按月计） 地区; 立式金属罐; 隐蔽罐、浮顶罐. 汽油; 其他油; 不分油品、季节. 春冬季; 夏秋季; 不分季节. A类; 0.11; 0.21; 0.1; 0.01. B类; 0.05; 0.12. C类; 0.03; 0.09. 注：卧式罐的贮存损耗率可以忽略不计； 表2-8 卸车损耗率 （单位：%） 地区; 汽油; 煤、柴油; 润滑油. 浮顶罐; 其他罐; 不分罐形. A类; 0.01; 0.23; 0.05; 0.04. B类; 0.2. C类; 0.13. 表2-9 零售损耗率 （单位：%） 零售方式; 加油机付油; 量提付油; 称重付油. 油品; 汽油; 煤油; 柴油; 煤油; 润滑油. 损耗率; 0.29; 0.12; 0.08; 0.16; 0.47. 本项目年销售成品油3000t(汽油)。项目位于江西省，属于A类区，油罐为地埋卧式贮罐，从表2-7可以看出卧式罐的贮存损耗率（小呼吸）可以忽略不计；从表2-8中可以看出，本项目汽油卸车损耗率（大呼吸）为0.23%；从表2-9中可以看出，本项目汽油零售损耗率为0.29%。安装卸油、加油油气回收治理设施后，能较好的实现油气回收。 本项目油气采用一次+二次油气回收系统对卸油及加油油气进行回收，回收后采用冷凝法对油气进行处理。一次+二次油气回收系统的工作原理是：一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理；二次油气回收系统是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储藏罐内的油气回收过程；油气处理方法—冷凝法：是利用制冷技术将油气的热量置换出来，实现油气组分从气相到液相的直接转换。冷凝法是利用烃类物质在不同温度下的蒸汽压差异，通过降温使油气中一些烃类蒸汽压达到过饱和状态，过饱和蒸汽冷凝成液态，回收油气的方法。一般采用多级连续冷却方法降低油气的温度，使之凝聚为液体回收，根据挥发气的成分、要求的回收率及最后排放到大气中的尾气中有机化合物浓度限值，来确定冷凝装置的最低温度。处理效果较好，项目油气回收率可达95%以上。统计本项目非甲烷总烃产生排情况如下表2-10。 表2-10 项目变更后非甲烷总烃产排量 污染源; 油品贮存（小呼吸）; 油品卸车（大呼吸）; 油品零售; 合计. 汽油; 汽油; 汽油. 通过量（t/a）; 3000; 3000; 3000. 损耗率（%）; 0; 0.23; 0.29. 处理效率（%); 0; 95; 95. 非甲烷总烃产生量(t/a); 0; 6.9; 8.7; 15.6. 非甲烷总烃排放量(t/a); 0; 0.345; 0.435; 0.78. 本项目汽油销售量仍为3000t，无变化，柴油销售量为0，从上表可知，柴油经卸油、加油油气回收系统作用后，对外扩散的非甲烷总烃量为0.78t/a，根据项目环评报告中分析内容可知对外扩散的非甲烷总烃量为0.845t/a，废气污染物实际排放量减少。

表三  主要污染源、污染物处理及其排放情况

项目运营期主要污染物、污染物处理及排放情况见表3-1。 表3-1主要污染源、污染物处理和排放 类别; 污染源; 主要污染物; 环评设计治理措施; 实际治理措施. 废气; 卸油、储油、加油等过程排放到大气环境中的油气; 非甲烷总烃; 采用埋地式油罐、自封式加油枪、密闭加卸油油气回收系统等措施; 采用埋地式油罐、自封式加油枪、密闭加卸油油气回收系统等措施. 废水; 生活污水; pH、CODcr、BOD、NH3-N、石油类; 隔油池+化粪池处理; 隔油池+化粪池处理. 噪声; 机动车噪声、设备噪声; 等效A声级; 采取消声、减震、隔声等措施; 采取消声、减震、隔声等措施. 固体废物; 生产生活; 危险固废; 隔油池废油、油罐油泥暂存危废暂存间内定期交由有资质单位处置; 隔油池废油、油罐油泥暂存危废暂存间内定期交由江西华启环保产业有限公司处置. 生活垃圾; 交由当地环卫部门将生活垃圾清运; 交由当地环卫部门将生活垃圾清运. 3.1污染物来源 3.1.1废水污染源、污染物及其排放情况 生活污水经隔油池+化粪池处理后经废水排放口排入市政污水管网进入青山湖区污水处理厂深度处理，最终排入赣江南支。 3.1.2废气污染源、污染物及其处理和排放流程 项目产生的废气主要来自于卸油、储油、加油系统产生的非甲烷总烃，采用一次+二次油气回收系统对卸油及加油油气进行回收，回收后采用冷凝法对油气进行处理。 3.1.3 噪声来源及其排放情况 项目噪声主要来自机动车噪声、设备噪声。 采取消声、减震、隔声等措施。 3.1.4固体废物来源及其处理处置情况 项目营运期产生的隔油池废油、油罐油泥交由江西华启环保产业有限公司处置，生活垃圾交由环卫部门处理。 3.1.5总量控制 项目排放总量控制指标为： 废水CODCr：0.0362t/a、NH3-N：0.00289t/a。 本项目总量纳入青山湖污水处理厂，未另行申请总量。 3.2其他环境保护设施 3.2.1 环境管理机构设置及有关环境管理制度 公司配备了专门的环境管理人员协调公司与环保部门的工作，并保持相对稳定。公司建立了多项环保管理制度，制定了较完整的环保设备运行、管理、维护保养的相关文件来支持公司环保部门的运行。 3.2.2 环保设施建设与运行情况 南昌市昊柯贸易有限公司高新大道加油站落实了环评报告及环评批复中提出的各项污染防治措施要求，环保设施的运行及为维护由公司专职人员负责，主要环保设施包括油气回收系统、隔油池、化粪池、危废暂存间、噪声防治措施。验收期间各环保设施正常运转。 3.2.3 其他环境保护设施 具体的环保投资见表3-2。 表3-2 环保投资项目 产污 环节; 环评治理措施; 实际治理措施; 项目环保投资估算（万元）; 项目实际投资金额（万元）. 废水; 隔油池、化粪池; 隔油池、化粪池; 2; 2. 废气; 油气回收系统; 油气回收系统; 5; 5. 固废; 固废处理、防渗措施、危废暂存室; 固废处理、防渗措施、危废暂存室; 2; 2. 噪声治理; 隔声设备; 隔声设备; 1; 1. 合计; 10; 10.

表四  环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

4.1 建设项目环境影响报告表的主要结论与建议 4.1.1 废水污染防治措施 冲洗废水经隔油池（兼作事故发生时的事故池）处理后与生活污水一起进入经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后排入青山湖污水处理厂深度处理。 4.1.2 废气污染防治措施 项目废气主要为卸油、储油、加油等过程排放到大气环境中的油气，采用埋地式油罐、自封式加油枪、密闭加卸油油气回收系统等措施，需满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）限值标准。 4.1.3 噪声防治措施 本项目噪声源主要为生产设备、车辆，通过选用低噪声设备并采取消声、减震、隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准项目，不会对周围声环境产生明显的不利影响。 4.1.4 固废污染防治措施 隔油池废油、油罐油泥暂存危废暂存间内定期交由有资质单位处置，生活垃圾交由环卫部门处理。 4.2 环境影响评价批复的要求 根据南昌市生态环境局（原南昌市环境保护局）《关于南昌市青山湖区湖坊镇秦胜村民委员会南昌市宏赣加油站项目环境影响报告表的批复》（洪环审批[2015]11号），要求如下： 一、项目批复意见及项目基本情况 (一)项目批复意见 市发改委以“洪发改行备字[2014]131号”同意项目备案，用地取得市规划局“地字第 360100201300001号”建设项目选址意见书，及“地字第360100201300003号”建设用地规划许可证，项目取得市安监局“洪安监危化项目安条审字[2014]022号“危险化学品建设项目安全条件审查意见书。在认真落实《报告表》所提各项污染防治措施的前提下，我局原则同意项目按《报告表》提供的建设地址、性质、规模、采用的处理工艺和污染防治对策及措施建设。 (二)项目基本情况 项目位于南昌市高新大道以东与秦胜二路以北交界处，占地面积 3600m2，总建筑面积915.6 m2，主要建设内容包括油罐区、加油区、站房、罩棚及辅助用房(作为仓库房及危废暂存室)等。项目设5个地埋卧式贮罐，包括30m3的0#柴油贮罐2个、30m3的 93#汽油贮罐2个及30m3'的97#汽油贮罐1个；设置税控加油机8台、加油枪 16把，年销售成品油4000t，属二级加油站。 项目总投资650万元，其中环保投资10万元,占总投资的 1.54%。 二、项目建设的污染防治措施及要求 项目应按《报告表》提供的建设内容、污染防治、风险防范对策及措施进行落实，重点做好以下工作: (一)清洁生产要求 项目必须采用先进的生产工艺、技术和设备，提高自动化控制水平，积极推行清洁生产，提高项目清洁生产水平。 (二)环境风险防范 1、项目涉及消防、安全、防雷等方面事项应按照消防、安全、防雷等行政管理部门的要求进行设计、建设与落实。 2、油罐区和加油区应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)合理布置，地面应采取防渗、防漏、防腐等措施，油罐区须设置围堰;采用耐腐蚀的设备、管道和阀门等，加强设施维护，防止跑、冒、滴、漏现象的发生;建设事故废水收集设施和足够容量的废水事故池，一旦发生事故,消防废水须全部排入废水事故池，并进行处理，不得直排;油罐顶部覆土不得小于0.5m，非燃烧围墙高度不得低于2.2m。 3、认真落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，制订完善的环境风险应急预案和处置方案，加强与地方应急部门联系，定期开展应急演练。一旦出现风险事故，必须立即停产并启动应急预案，及时采取相应措施，控制并削减污染影响，确保周边居民生命财产安全与环境安全。 (三)废水污染防治 项目排水系统须实施雨污(废)分流。冲洗废水经隔油后，与其它生活污水一并经化粪池预处理，由市政污水管网接入青山湖污水处理厂处理。 (四)废气污染防治 项目应采用自封式加油枪，配套设置卸油油气回收和加油油气回收系统，油罐车卸油和加油产生的非甲烷总烃分别采取封闭卸油油气回收和加油油气回收系统处理。加强运行管理，强化无组织排放废气的治理工作，最大限度地减少非甲烷总烃等大气污染物的无组织排放。 (五)噪声污染防治 项目应选用低噪声型的设备，对产生噪声设备采取减振、消声、隔声措施，确保设施产生的设备噪声不影响周围敏感点。 (六)固体废物污染防治 油罐废油渣、隔油池中油泥等交有危险废物处理资质的单位处理，并按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设危险废物暂存库，危险废物转运应在环保部门办理相关环保手续;生活垃圾统一收集后交由市政环卫部门处理，防止造成二次污染。 (七)安全距离要求 按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)等有关规定，项目须设置安全、防火间距，根据江西省勘察设计研究院出具的测量报告，项目安全间距范围内无敏感点。青山湖区人民政府应按照安全距离要求严格控制项目周边规划建设内容，安全、防火间距内不得建设居民住宅及其他环境敏感目标。 (八)排污口规范化 按国家环保部要求规范排污口建设，设置各类排污口标识，在场区外设置废水采样口。 (九)施工期环境保护 1、施工期间施工废水经隔油沉淀后回用于场区洒水，施工 人员生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。采取平整、压实、设置沉砂池和拦土墙等工程措施，并及时恢复植被，防止水土流失。 2、施工建设期应实施围挡作业，采取建筑材料加盖蓬布、定时洒水、及时清扫废物、运输车辆加盖密闭运输等措施，防止施工扬尘对周边环境造成的影响。 3、施工期间应尽量使用低噪声的施工机械，合理安排施工时间，建筑施工噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。 三、项目竣工验收的环保要求 (一)试运行程序要求。项目建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度，环保投资必须专款专用。项目竣工后须向青山湖区环保局提交试运行申请，经同意后方可进行试运行。 (二)试运行管理要求。加强各生产环节的管理，最大限度地减少无组织排放、泄漏和挥发。严格防范事故状态下有毒有害气体对周边敏感点大气环境影响。设置专门环保管理机构，健全环保规章制度，制定严格的环境保护岗位责任制，并加强环保设施运行维护管理，严禁擅自闲置、停用环保治理设施。 (三)环保竣工验收要求。项目试运行3个月内必须申请办理竣工环境保护验收手续，验收合格后，方能投入正式运营。 四、项目污染物排放标准 (一)废水。项目外排废水中pH、CODcr、BOD5、SS、TP执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，NH,-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中B等级标准,其余污染物执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准。 (二)废气。卸油、储油、加油油气排放应满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)；无组织排放气体中非甲烷烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2 非甲烷烃无组织排放限值。 (三)噪声。临高新大道侧场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余侧厂界噪声执行2类标准。 五、其他环保要求 (一)项目变更环保要求。本批复仅限于《报告表》确定的建设内容，若项目建设地点、内容、规模等发生重大变化，或自批复之日起超过5年方动工，必须向我局申请重新办理环境保护审批手续。 (二)日常环保监管。请市环境监察支队、青山湖区环保局负责对该项目营运过程中的日常监督管理工作，监督企业认真执行“三同时”制度。

表五  验收监测质量保证及质量控制

5.1 监测分析方法 各项污染物具体测定方法见表5-1。 表5-1 监测分析方法一览表 检测项目; 检测方法; 主要检测设备; 检出限. 水和废水; pH; 水质 pH 值的测定 电极法 （HJ 1147-2020）; pH 计; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 (HJ 828-2017); /; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 法 (HJ 535-2009); 可见分光光度计(YH-S-010); 0.025mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 (GB 11901-89); 万分之一天平 (YH-S-014); /. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法( HJ 505-2009); 溶解氧测定仪 （YH-S-029）; 0.5mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018）; 红外测油仪 （YH-S-007）; 0.06mg/L. 环境空气 和废气; 非甲烷总烃; 气相色谱法HJ 604-2017; 气相色谱仪; 0.07mg/m3. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008）; 噪声计; /. 5.2 监测质量保证措施 1、严格执行生态环境部颁布的环境监测相关技术规范与标准方法，实施检测全过程的质量控制。 2、所有检测分析仪器均经检定并在有效期内，且参照有关计量检定规程定期进行校验和维护。 3、严格按照国家规定的监测分析方法标准和相应的技术规范进行采样及检测。 4、为确保检测数据的准确、可靠，在样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算 的全过程均按照相关技术规范的要求进行。 5、样品采取平行双样测定方式进行质量控制，其样品质控样分析结果在质控要求范围内。 6、监测人员经考核合格，持证上岗。

表六 验收监测内容

采用资料收集、实地踏勘论证的方法，以建设项目环境影响报告表、批复为依据，对项目污染源及其环保设施进行监测、检查和验收。 验收监测方案 1、无组织排放废气监测 监测点位：厂界上风向（A1）、厂界下风向（A2、A3、A4） 监测项目：非甲烷总烃 监测频次：3次/天，监测2天。 2、废水监测 监测点位：废水排放口（DW001）； 监测项目：pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、石油类； 监测频次：4次/天，监测2天。 3、噪声监测 监测点位：沿厂界四周共布设4个监测点位（N1～N4）； 监测项目：工业企业厂界噪声； 监测频次：昼、夜各监测1次，监测2天。

表七 验收监测结果及分析

7.1 监测期间工况调查 南昌宇环检测技术有限公司于2024年12月9日-2024年12月10日对项目环保工程进行了竣工验收监测并出具了监测报告，江西省粤环科检测技术有限公司于2024年11月14、18日对项目进行了油气回收监测并出具了监测报告。监测期间，企业正常生产，环保设施正常运行，满足建设项目竣工环保验收监测条件。验收监测期间工况记录详见附件。 7.2 污染源排放监测结果 7.2.1 无组织废气排放监测结果及分析 项目无组织排放废气监测结果见下表。 表7-2 厂界无组织废气监测结果一览表 采样点位、采样时间及检测频次; 非甲烷总烃(mg/m3). 上风向检测点 A1; 2024.12.09; 第一次; 0.35. 第二次; 0.38. 第三次; 0.37. 2024.12.10; 第一次; 0.39. 第二次; 0.42. 第三次; 0.40. 下风向检测点 A2; 2024.12.09; 第一次; 1.02. 第二次; 0.97. 第三次; 0.95. 2024.12.10; 第一次; 0.96. 第二次; 0.98. 第三次; 1.02. 下风向检测点 A3; 2024.12.09; 第一次; 1.40. 第二次; 1.38. 第三次; 1.42. 2024.12.10; 第一次; 1.44. 第二次; 1.39. 第三次; 1.43. 下风向检测点 A4; 2024.12.09; 第一次; 0.89. 第二次; 0.92. 第三次; 0.90. 2024.12.10; 第一次; 0.95. 第二次; 0.99. 第三次; 0.86. 标准值; /; /; 4.0. 本次验收监测结果表明，无组织废气各污染物排放浓度均满足相关排放标准限值要求。 7.2.3 噪声排放监测结果及分析 项目厂界噪声监测结果见下表。 表7-3 厂界噪声监测结果一览表，单位：dB（A） 监测时段; 检测点位; 检测结果; 标准限值. 2024.12.09; 昼间; 厂界东外 1 米处 N1; 53.4; 60. 厂界南外 1 米处 N2; 51.2; 60. 厂界西外 1 米处 N3; 56.4; 70. 厂界北外 1 米处 N4; 55.8; 60. 夜间; 厂界东外 1 米处 N1; 41.3; 50. 厂界南外 1 米处 N2; 39.5; 50. 厂界西外 1 米处 N3; 44.7; 55. 厂界北外 1 米处 N4; 46.6; 50. 2024.12.10; 昼间; 厂界东外 1 米处 N1; 55.8; 60. 厂界南外 1 米处 N2; 52.9; 60. 厂界西外 1 米处 N3; 57.3; 70. 厂界北外 1 米处 N4; 58.2; 60. 夜间; 厂界东外 1 米处 N1; 42.2; 50. 厂界南外 1 米处 N2; 41.7; 50. 厂界西外 1 米处 N3; 46.6; 55. 厂界北外 1 米处 N4; 48.2; 50. 本次验收监测结果表明，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。 7.2.4 废水排放监测结果及分析 项目废水监测结果见下表。 表7-4 废水监测结果一览表，单位：mg/L 监测 日期; 样品名称/检测点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值（mg/L）. 1; 2; 3; 4. 2024.12.09; 废水排放口 （DW001）; pH（无量纲）; 7.53; 7.82; 7.60; 7.48; 6～9. 化学需氧量（mg/L）; 154; 148; 146; 150; 250. 氨氮（mg/L）; 14.9; 16.5; 17.1; 15.3; 25. 五日生化需氧量（mg/L）; 67.4; 69.6; 68.9; 71.7; 130. 悬浮物（mg/L）; 53; 47; 52; 46; 200. 石油类（mg/L）; 0.17; 0.13; 0.10; 0.19; 5. 2024.12.10; pH（无量纲）; 7.44; 7.69; 7.83; 7.61; 6～9. 化学需氧量（mg/L）; 156; 152; 160; 143; 250. 氨氮（mg/L）; 16.7; 13.6; 15.2; 17.4; 25. 五日生化需氧量（mg/L）; 71.4; 72.8; 70.6; 69.9; 130. 悬浮物（mg/L）; 54; 49; 53; 56; 200. 石油类（mg/L）; 0.15; 0.16; 0.11; 0.14; 5. 本次验收监测结果表明，项目废水能满足相关排放标准限值要求。 7.2.5油气回收监测 江西省粤环科检测技术有限公司于2024年11月14、18日对南昌市昊柯贸易有限公司高新大道加油站项目油气回收系统进行检测，监测结果如下： 1、液阻检测结果 表7-4 液阻检测结果一览表 加油机编号; 汽油标号; 液阻压力（Pa）; 是否达标. 18.0 L/min; 28.0 L/min; 38.0 L/min. 液阻最大压力限值（Pa）; 40; 90; 155. ①; 92#; 8; 15; 72; 达标. ②; 92#; 9; 15; 22; 达标. ③; 92# 、95#; 14; 21; 29; 达标. ⑥; 92# 、95#; 10; 14; 24; 达标. ⑤; 92# 、95#; 9; 16; 26; 达标. ④; 92# 、95#; 11; 17; 18; 达标. 2、密闭性检测结果 表7-5 密闭性检测结果一览表 加油站油气回收系统设备参数; 各油罐油气管线是否连通：是. 是否有油气处理装置：是. 操作参数; 1# 、3#、4#（92#）油罐服务的加油枪数：24； 5#（95#）油罐服务的加油枪数：8. 油罐编号：; 1#; 3#; 4#; 5#; 连通油罐. 汽油标号：; 92#; 92#; 92#; 95#; ---. 油罐容积（L）：; 30000; 30000; 30000; 30000; 120000. 汽油体积（L）：; 18796.2; 4956.1; 13441.5; 19315.6; 56509.4. 油气体积（L）：; 11203.8; 25043.9; 16558.5; 10684.4; 63490.6. 检测初始压力（Pa）：; ---; ---; ---; ---; 501. 1min 后压力（Pa）：; ---; ---; ---; ---; 500. 2min 后压力（Pa）：; ---; ---; ---; ---; 498. 3min 后压力（Pa）：; ---; ---; ---; ---; 498. 4 min 后压力（Pa）：; ---; ---; ---; ---; 497. 5 min 后压力（Pa）：; ---; ---; ---; ---; 496. 最小剩余压力限值 （Pa）：; ---; ---; ---; ---; 480. 是否达标：; ---; ---; ---; ---; 达标. 3、气液比检测结果 表7-5 气液比检测结果一览表 加油枪 编号; 加油枪品牌和型号; 汽油型号; 档位; 加油体积 （L）; 气液比; 是否达标. 27; OPW; 95#; 高档; 15.18; 1.09; 达标. 低档; 15.63; 1.04; 达标. 28; OPW; 95#; 高档; 15.09; 1.03; 达标. 低档; 15.16; 1.02; 达标. 33; OPW; 95#; 高档; 15.14; 1.04; 达标. 低档; 15.12; 1.03; 达标. 34; OPW; 95#; 高档; 15.00; 1.06; 达标. 低档; 15.29; 1.04; 达标. 23; OPW; 92#; 高档; 15.13; 1.06; 达标. 低档; 15.07; 1.06; 达标. 19; OPW; 92#; 高档; 15.02; 1.06; 达标. 低档; 15.20; 1.08; 达标. 18; OPW; 92#; 高档; 15.09; 1.05; 达标. 低档; 15.07; 1.09; 达标. 17; OPW; 92#; 高档; 15.85; 1.07; 达标. 低档; 15.61; 1.02; 达标. 12; OPW; 92#; 高档; 15.22; 1.07; 达标. 低档; 15.24; 1.06; 达标. 8; OPW; 92#; 高档; 15.21; 1.00; 达标. 低档; 15.10; 1.03; 达标. 5; OPW; 92#; 高档; 15.17; 1.08; 达标. 低档; 15.17; 1.06; 达标. 1; OPW; 92#; 高档; 15.13; 1.04; 达标. 低档; 15.07; 1.13; 达标. 技术评估报告给出的气液比限值范围：1.0~1.2. 经检测结果可知，该加油站的密闭性、液阻、气液比符合《加油站大气污染物排放标 准》（GB20952-2020）的相关要求，检测结果达标。 7.2.6固废产生量及处理处置情况 项目营运期产生的隔油池废油、油罐油泥交由江西华启环保产业有限公司处置，生活垃圾交由环卫部门处理。 7.2.7总量控制 项目排放总量控制指标为：废水CODCr：0.0362t/a、NH3-N：0.00289t/a。根据验收数据可知，项目实际排放总量为：CODcr总量考核指标：146m3/a×160mg/L×10-6t/a=0.023t/a，NH3-N总量考核指标：146m3/a×17.4mg/L×10-6t/a=0.0025t/a，均满足总量控制指标要求。

表八 环评及批复落实情况

该公司切实按照环评建议及环评批复要求，落实各项环保措施。环评批复落实情况见表8-1。 表8-1 项目环评及环评批复落实情况一览表 序号; 环评及环评批复要求; 落实情况; 是否 落实. 清洁生产要求; 项目必须采用先进的生产工艺、技术和设备，提高自动化控制水平，积极推行清洁生产，提高项目清洁生产水平。; 项目已采用先进的生产工艺、技术和设备，提高自动化控制水平，积极推行清洁生产，提高项目清洁生产水平。; 已落实. 环境风险防范; 1、项目涉及消防、安全、防雷等方面事项应按照消防、安全、防雷等行政管理部门的要求进行设计、建设与落实。 2、油罐区和加油区应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)合理布置，地面应采取防渗、防漏、防腐等措施，油罐区须设置围堰;采用耐腐蚀的设备、管道和阀门等，加强设施维护，防止跑、冒、滴、漏现象的发生;建设事故废水收集设施和足够容量的废水事故池，一旦发生事故,消防废水须全部排入废水事故池，并进行处理，不得直排;油罐顶部覆土不得小于0.5m，非燃烧围墙高度不得低于2.2m。 3、认真落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，制订完善的环境风险应急预案和处置方案，加强与地方应急部门联系，定期开展应急演练。一旦出现风险事故，必须立即停产并启动应急预案，及时采取相应措施，控制并削减污染影响，确保周边居民生命财产安全与环境安全。; 项目满足按照消防、安全、防雷等行政管理部门的要求进行设计、建设与落实。 油罐区和加油区按照《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)合理布置，地面已采取防渗、防漏、防腐等措施，油罐区设置围堰；采用耐腐蚀的设备、管道和阀门等，加强设施维护，防止跑、冒、滴、漏现象的发生;建设事故废水收集设施和足够容量的废水事故池，一旦发生事故,消防废水须全部排入废水事故池，并进行处理，不得直排;油罐顶部覆土不得小于0.5m，非燃烧围墙高度不得低于2.2m。 已落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，已制订完善的环境风险应急预案并备案。; 已落实. 废水污染防治; 项目排水系统须实施雨污(废)分流。冲洗废水经隔油后，与其它生活污水一并经化粪池预处理，由市政污水管网接入青山湖污水处理厂处理。; 项目排水系统实施雨污(废)分流。无冲洗废水，生活污水经隔油池+化粪池预处理，由市政污水管网接入青山湖污水处理厂处理，初期雨水经隔油池处理后排入市政管网。; 已落实，无冲洗废水. 废气污染防治; 项目应采用自封式加油枪，配套设置卸油油气回收和加油油气回收系统，油罐车卸油和加油产生的非甲烷总烃分别采取封闭卸油油气回收和加油油气回收系统处理。加强运行管理，强化无组织排放废气的治理工作，最大限度地减少非甲烷总烃等大气污染物的无组织排放。; 项目采用自封式加油枪，配套设置卸油油气回收和加油油气回收系统，油罐车卸油和加油产生的非甲烷总烃分别采取封闭卸油油气回收和加油油气回收系统处理。加强运行管理，强化无组织排放废气的治理工作，最大限度地减少非甲烷总烃等大气污染物的无组织排放。; 已落实. 噪声污染防治; 项目应选用低噪声型的设备，对产生噪声设备采取减振声、隔声措施,确保设施产生的设备噪声不影响周围敏感点。; 项目应选用低噪声型的设备，对产生噪声设备采取消声、减振、隔声等措施。; 已落实. 固体废物污染防治; 油罐废油渣、隔油池中油泥等交有危险废物处理资质的单位处理，并按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设危险废物暂存库，危险废物转运应在环保部门办理相 关环保手续；生活垃圾统一收集后交由市政环卫部门处理，防止造成二次污染。; 油罐废油渣、隔油池中油泥等交由江西华启环保产业有限公司处理，已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求建设危险废物暂存库，危险废物转运已按要求签订转运协议；生活垃圾统一收集后交由市政环卫部门处理，防止造成二次污染。; 已落实. 安全距离要求; 按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)等有关规定，项目须设置安全、防火间距，根据江西省勘察设计研究院出具的测量报告，项目安全间距范围内无敏感点。青山湖区人民政府应按照安全距离要求严格控制项目周边规划建设内容，安全、防火间距内不得建设居民住宅及其他环境敏感目标。; 安全、防火间距内不得建设居民住宅及其他环境敏感目标。; 已落实. 排污口规范化; 按国家环保部要求规范排污口建设，设置各类排污口标识，在场区外设置废水采样口。; 已按国家环保部要求规范排污口建设，设置各类排污口标识，在场区外设置废水采样口。; 已落实. 施工期环境保护; 1、施工期间施工废水经隔油沉淀后回用于场区洒水，施工人员生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。采取平整、压实、设置沉砂池和拦土墙等工程措施，并及时恢复植被，防止水土流失。 2、施工建设期应实施围挡作业，采取建筑材料加盖蓬布、定时洒水、及时清扫废物、运输车辆加盖密闭运输等措施，防止施工扬尘对周边环境造成的影响。 3、施工期间应尽量使用低噪声的施工机械，合理安排施工时间，建筑施工噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。; 施工期已按照规范建设、施工。; 已落实.

表九  验收监测结论及建议

9.1 “三同时”执行情况 项目实施前进行了环境影响评价，项目在实施过程中基本执行了国家建设项目环境保护“三同时”制度。 （1）江西农业大学，《南昌市宏赣加油站项目环境影响报告表》。 （2）南昌市生态环境局（原南昌市环境保护局），《关于南昌市青山湖区湖坊镇秦胜村民委员会南昌市宏赣加油站项目环境影响报告表的批复》（洪环审批[2015]11号）。 9.2 环保设施调试运行效果 2024年12月9日~2024年12月10日，南昌宇环检测技术有限公司对南昌市昊柯贸易有限公司高新大道加油站项目进行了竣工验收监测，江西省粤环科检测技术有限公司于2024年11月14、18日对项目进行了油气回收监测。本次对项目污染源中废气、厂界噪声、废水进行了监测与检查，检查和监测结果表明： 1、建设单位基本按照环评报告表的要求落实环保措施，环保制度得到一定的执行，但还需进一步落实各项环保措施、完善环境保护管理制度和加强环保设施运行管理。 2、各类污染物排放均可达标。 （1）废水 本次验收监测结果表明，生活废水排放满足青山湖污水处理厂接管标准。 （2）废气 本次验收监测结果表明，项目非甲烷总烃计排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）限值标准。 （3）厂界噪声 本次验收监测结果表明，运营期项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类（西侧）标准。 9.3 环保标识牌管理 项目建设前进行了环境影响评价，项目在运营期间按照国家环保部门要求，对污染物排放和存放点均设置了环保标识牌。 表9-1 项目污染物排放口环保标识牌管理 废水排放口; 油气回收装置. 危废间; 危废间室内. 隔油池/事故池; 化粪池. 9.4验收结论 项目验收监测期间，该工程外排的废水、废气、厂界噪声均符合相应标准限值的要求，固体废物得到妥善处理，落实了环评批复的要求。环保措施可行，项目建设至今未接到污染投诉。 本项目达到了建设项目竣工环境保护验收的要求，具备申请竣工环境保护验收的条件，建议通过项目竣工环境保护验收。 9.5建议： 1、严格执行环保“三同时”制度，定期对各类环保设施进行检修维护，确保各类污染物长期稳定达标排放，并作好长效环境保护管理工作。 2、根据现场踏勘发现，一般固体废物堆放较散乱，建议企业对生活垃圾进行集中堆放，定期清理，防止对周边环境产生污染。 3、对员工进行经常性的环保教育和培训，提高员工的环保意识和操作技能。

附表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):                      填表人(签字):                           项目经办人(签字):

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 南昌市昊柯贸易有限公司高新大道加油站项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 洪发改行备字[2014]131号 |  | 建设地点 |  | 江西省南昌市青山湖区高新大道以东与秦胜二路以北交界处（高新南大道588号） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  |  | 五十、社会事业与服务业119.加油、加气站 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经115°57′19.58″，北纬28°39′3.56″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年销售成品油4000t(其中汽油3000t，柴油1000t) |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年销售成品油3000t(汽油3000t) |  | 环评单位 |  | 江西农业大学 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 南昌市生态环境局（原南昌市环境保护局） |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 洪环审批[2015]11号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2015年2月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2016年10月 |  | 排污许可证 申领时间 |  | 2020年5月 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程 排污许可证编号 |  | 91360111MAD2CRWM52 |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 南昌市昊柯贸易有限公司高新大道加油站 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 南昌宇环检测技术有限公司、江西省粤环科检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 650 |  |  |  |  |  | 环保投资 总概算（万元） |  | 10 |  | 所占比例（%） |  | 1.54 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 650 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10 |  | 所占比例（%） |  | 1.54 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 2 | 废气治理（万元） | 5 | 噪声治理 （万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气 处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 8760h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 南昌市昊柯贸易有限公司高新大道加油站 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） |  |  |  |  | 91360111MAD2CRWM52 | 验收时间 |  | 2024.12 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程 实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | CODcr |  | 0 | 160 | 250 | 0.023 |  |  | 0.023 | 0.0362 |  |  | 0.023 | 0.0362 |  |  |  | +0.023 |
|  |  | 氨氮 |  | 0 | 17.4 | 25 | 0.0025 |  |  | 0.0025 | 0.00289 |  |  | 0.0025 | 0.00289 |  |  |  | +0.0025 |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。